飞利浦健身设备蓝牙模组协议

V0.0.2-dev

飞利浦健身设备蓝牙模组协议	1

V0.0.2-dev	1

一、 文档修订记录	4

二、 概述	4

三、 通信接口	4

1、 UART配置	4

2、 数据帧格式	4

3、 特殊字节处理	4

4、 数据对齐	5

5、 校验码	5

6、 指令格式	5

a) 请求包格式	5

b) 应答包格式	5

四、 基础命令说明	6

1、 版本指令	6

a) 协议版本	6

b) 设备硬件版本	7

c) 设备软件版本	8

2、 设备控制指令	9

a) 设备类型获取	9

b) 设备型号	10

c) 设备能力	11

d) 设备及蓝牙状态	14

e) 运动数据（跑步机、走步机）	16

f) 运动数据（椭圆机）	17

g) 运动数据（划船机）	19

h) 运动数据（单车）	21

i) 设备速度范围	23

j) 设备坡度范围	24

k) 设备阻力范围	25

l) 设备心率范围	26

m) 设备功率范围	27

n) 设备控制	28

o) 数据同步	29

3、 蓝牙控制指令	31

a) mac地址	31

b) 蓝牙名称设置	31

4、 扩展指令	32

a) 蓝牙透传，蓝牙下发	32

b) 蓝牙透传，mcu上报	33

五、 工作流程	34

六、 公英制单位说明	34

七、 附录	34

- 文档修订记录

| 版本 | 发行日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0.0-dev | 2026/1/27 | 初版，用于沟通 | 黄星达 |
| V0.0.1-dev | 2026/1/30 | 删除指令属性 增加 设备 硬件、软件版本显示 | 黄星达 |
| V0.0.2-dev | 2026/2/7 | 椭圆机增加平均步频 数据 | 黄星达 |

- 概述

本文档定义了飞利浦椭圆机蓝牙模组的通信接口规范，包括通信接口、命令定义、工作流程等关键信息， 适用于跑步机、椭圆机、划船机、单车硬件开发、软件编程、测试验证等相关工作

- 通信接口

  - UART配置

| 波特率 | 19200 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8bits |
| 检验方式 | None |
| 停止位 | 1bits |
| 流控制 | None |

  - 数据帧格式

| 字段名称 | 字段长度 | 字段内容 |
| --- | --- | --- |
| 起始标志 | 1 | 0XFE |
| 数据包 | 3～N | — |
| 校验码 | 1 | — |
| 结束标志 | 1 | 0XFF |

  - 特殊字节处理

为避免与起始/结束标志冲突，以下字节在数据包和校验码中需拆分传输：

| 原始字节 | 拆分后 |
| --- | --- |
| 0XFF | 0XFD 0X02 |
| 0XFE | 0XFD 0X01 |
| 0XFD | 0XFD 0X00 |

  - 数据对齐

- 数据包采用小端对齐（低字节在前，高字节在后）

- 最大帧长度：100字节（含起始、结束标志）

- 帧间隔建议 ≥ 100ms

  - 校验码

校验码：数据包内容的CS校验和。

  - 指令格式

    - 请求包格式

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X00~0XFF |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00~0XFF |
|  | 参数 | 0～N | — |
| 校验码 |  | 1 | 0X00~0XFF(数据包内容的CS校验和) |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |

    - 应答包格式

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |
| 数据包 | 指令 | 1 | 同接收到的指令 |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00：命令执行成功 0X01：命令执行失败 0X02：指令属性不存在 0X03：指令不存在 0X04：长度错误 0X05：参数不符合范围 0X06：数据校验错误 |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00~0XFF |
|  | 参数 | 0～N | — |
| 校验码 |  | 1 | 0X00~0XFF(数据包内容的CS校验和) |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |

注：请求包、应答包中的数据均是未拆包。

- 基础命令说明

  - 版本指令

    - 协议版本

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XAA

- 模组上电请求,请求设备支持协议版本

参数：

| 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主版本号 | uint8_t | 当进行不兼容的 API更改时递增 目前为0，表示仍在初始开发阶段 |
| 次版本号 | uint8_t | 当添加向后兼容的功能时递增 当前为0，表示尚未添加新功能 |
| 修订号 | uint8_t | 当进行向后兼容的问题修正时递增 当前为1，表示已完成一次bug修复或小更新 |
| 版本信息 | Variable | 可选支持 版本号常见后缀： "dev"表示这是一个开发版本 通常正式版会改为"release"或为空 版本信息，长度限制在10个字节内 |

模组 发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAA |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

mcu返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAA |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 6 | 0X00 | 主版本号：0 |
|  |  |  | 0X00 | 次版本号：0 |
|  |  |  | 0X00 | 修订号：0 |
|  |  |  | 0X64 | ASCII 码, 版本信息 ："dev" |
|  |  |  | 0X65 |  |
|  |  |  | 0X76 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备硬件版本

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XAB

- 模组请求,请求设备硬件版本

参数：同协议版本

模组 发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAB |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

mcu返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAB |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X03 |  |
|  | 参数 | 3 | 0X00 | 主版本号：0 |
|  |  |  | 0X01 | 次版本号：1 |
|  |  |  | 0X01 | 修订号：1 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备软件版本

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XAC

- 模组请求,请求设备软件版本

参数：同协议版本

模组 发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAC |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

mcu返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XAC |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X03 |  |
|  | 参数 | 3 | 0X00 | 主版本号：0 |
|  |  |  | 0X01 | 次版本号：1 |
|  |  |  | 0X01 | 修订号：1 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

  - 设备控制指令

    - 设备类型获取

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0x00

- 模组上电请求,获取设备类型，用于蓝牙设备类型展示

参数：

| 取值 | 设备类型 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 跑步机 |
| 0x0002 | 走步机 |
| 0x0003 | 椭圆机 |
| 0x0004 | 划船机 |
| 0x0005 | 单车 |
| 0x0006~0xFFFF | 保留 |

模组 发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

mcu返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X00 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X02 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X01 | 设备类型（0X0001 为跑步机） |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备型号

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0x24

- 获取设备型号，用于app 型号展示

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X24 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | 0X15 | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X24 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X08 |  |
|  | 参数 | 8 | 0X46 | 型号为"FIT3104B",参数为ASCII 码。 型号，长度限制在20个字节内 |
|  |  |  | 0X49 |  |
|  |  |  | 0X54 |  |
|  |  |  | 0X33 |  |
|  |  |  | 0X31 |  |
|  |  |  | 0X30 |  |
|  |  |  | 0X34 |  |
|  |  |  | 0X42 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备能力

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0xCC

- 获取设备能力

参数

| 字段 | 类型 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fitness Machine Feature（健身机特性） | Bit0 | 根据产品实际能力填写 | 支持平均速度 |
|  | Bit1 |  | 支持节奏(如步频、踏频) |
|  | Bit2 |  | 支持总距离 |
|  | Bit3 |  | 支持倾角 |
|  | Bit4 |  | 支持上升跟下降(用户上坡及下坡累计海拔高度 ) |
|  | Bit5 |  | 支持配速 |
|  | Bit6 |  | 支持步数 |
|  | Bit7 |  | 支持阻力等级（跟自行车运动相关） |
|  | Bit8 |  | 支持步幅（两个step是一个Stride） |
|  | Bit9 |  | 消耗能量（卡路里） |
|  | Bit10 |  | 支持检测心率 |
|  | Bit11 |  | 支持等效梅脱（一种运动绝对强度单位） |
|  | Bit12 |  | 支持运动时间 |
|  | Bit13 |  | 支持剩余时间 |
|  | Bit14 |  | 支持测量功率（人的输出功率） |
|  | Bit15 |  | 支持皮带和动力输出的力（跑步机功率） |
|  | Bit16 |  | 支持保留用户数据 |
|  | Bit17-31 |  | 保留 |
| Target Setting Feature （目标设置功能） | Bit0 | 根据产品实际能力填写 | 支持设置目标速度 |
|  | Bit1 |  | 支持设置目标坡度 |
|  | Bit2 |  | 支持设置目标阻力 |
|  | Bit3 |  | 支持设置功率 |
|  | Bit4 |  | 支持设置目标心率 |
|  | Bit5 |  | 支持设置目标卡路里 |
|  | Bit6 |  | 支持配置步数 |
|  | Bit7 |  | 支持配置步频 |
|  | Bit8 |  | 支持配置目标距离 |
|  | Bit9 |  | 支持配置目标训练时间 |
|  | Bit10 |  | 支持配置两个心率区的目标时间 |
|  | Bit11 |  | 支持配置三个心率区的目标时间 |
|  | Bit12 |  | 支持配置五个心率区的目标时间 |
|  | Bit13 |  | 支持室内自行车模拟参数 |
|  | Bit14 |  | 支持配置车轮周长 |
|  | Bit15 |  | 支持控制旋转 |
|  | Bit16 |  | 目标节奏配置支持 |
|  | Bit17-31 |  | 保留 |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCC |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCC |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X08 |  |
|  | 参数 | 1 | 0x85 | # Fitness Machine Feature 0x5258转成2进制数为：0101001010000101，从右向左（即从低位到高位）对应bit0 - bit16，位数不够时高位补0。对应“Fitness Machine Features”表格的每一位核对（0表示不支持，1表示支持）即可。 # 1011000011100对应的bit位如下： # bit 0 - 1 表示支持支持平均速度 # bit 1 - 0 # bit 2 - 1 表示支持总距离 # bit 3 - 0 # bit 4 - 0 # bit 5 - 0 # bit 6 - 0 # bit 7 - 1 支持阻力等级 # bit 8 - 0 # bit 9 - 1 消耗能量（卡路里） # bit 10 - 0 # bit 11 - 0 # bit 12 - 1 支持运动时间 # bit 13 - 0 # bit 14 - 1 支持测量功率 # bit 15 - 0 # bit 16 - 0 |
|  |  | 1 | 0x52 |  |
|  |  | 1 | 0x00 |  |
|  |  | 1 | 0x00 |  |
|  |  | 1 | 0X04 | Target Setting Feature 0x04转成2进制数为：0100，从右向左（即从低位到高位）对应bit0 - bit16，位数不够时高位补0。对应“Target Setting Feature”表格的每一位核对（0表示不支持，1表示支持）即可。 0100对应的bit位如下： bit 0 - 0 bit 1 - 0 bit 2 - 1 支持设置目标阻力 bit 3 - 0 bit 4 - 0 bit 5 - 0 bit 6 - 0 bit 7 - 0 bit 8 - 0 bit 9 - 0 bit 10 - 0 bit 11 - 0 bit 12 - 0 bit 13 - 0 bit 14 - 0 bit 15 - 0 bit 16 - 0 |
|  |  | 1 | 0X00 |  |
|  |  | 1 | 0X00 |  |
|  |  | 1 | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备及蓝牙状态

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD3

模组发送参数

| 字段 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙状态 | uint8_t | 0X00：蓝牙关闭 0X01：蓝牙广播 0X02：链接成功 |

mcu 回复参数

| 字段 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝牙设置 | uint8_t | 0x00:断开蓝牙，关闭广播，0x01:开启广播；其他值 无效 |  |  |  |  |  |  |
| 故障码 | uint8_t | 有异常时，上报具体故障，无异常时为0X00 |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 | uint8_t | 0X00 空闲 | 0X01 启动前倒计时 | 0X02 运行中 | 0X03 暂停 | 0X04 结束前倒计时 | 0X05 结束 | 0X06 安全锁 异常 |
| 数据 | Variable | N/A | 启动倒计时（uint8_t）单位second | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD3 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数 | 1 | 0X01 | 蓝牙广播 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD3 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X03 |  |
|  | 参数 | 3 | 0x01 | 蓝牙设置：开启广播 |
|  |  |  | 0X00 | 故障码:无异常 |
|  |  |  | 0x00 | 设备状态：空闲 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 运动数据（跑步机、走步机）

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XCD

| 字段 | 类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | uint16_t | 0.01 km/h | 必须支持 |
| 平均速度 | uint16_t | 0.01 km/h | 不支持时上报0XFFFF 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit0 需为1 |
| 坡度 | int16_t | 0.1 percent | 支持坡度时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit3 需为1 |
| 坡度角度 | int16_t | 0.1 degree | 不支持时上报0X7FFF 支持坡度时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit3 需为1 |
| 里程 | uint24_t | metre | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit2 需为1 |
| 卡路里 | uint16_t | 0.1kcal | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit9 需为1 |
| 心率 | uint8_t | Beats/m | 支持心率时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit10 需为1 |
| 时间 | uint16_t | second | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit12 需为1 |
| 步数 | uint24_t | step | 支持步数时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit6 需为1 |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCD |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCD |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X11 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X64 | 速度 0X0064 =100 *0.01km/h= 1.0km/h |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X2C | 平均速度 0X032C =812 *0.01km/h= 8.12km/h |
|  |  |  | 0X03 |  |
|  |  | 2 | 0X0A | 坡度 0X000A =10*0.1 percent =1 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 3 | 0XE2 | 距离 0X002BE2=11234 metre |
|  |  |  | 0X2B |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X80 | 卡路里 0X0D80=3456 *0.1kcal=345.6kcal |
|  |  |  | 0X0D |  |
|  |  | 1 | 0X71 | 心率 0X71=113 Beats/m |
|  |  | 2 | 0XB2 | 时间 0X0AB2 = 2738 second |
|  |  |  | 0X0A |  |
|  |  | 3 | 0XE2 | 步数 0X001FE2 = 8162 step |
|  |  |  | 0X1F |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 运动数据（椭圆机）

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XCE

| 字段 | 类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | uint16_t | 0.01 km/h | 必须支持 |
| 平均速度 | uint16_t | 0.01 km/h | 必须支持 |
| 坡度 | int16_t | 0.1 percent | 支持坡度时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit3 需为1 |
| 阻力 | int16_t | 0.1 percent | 支持阻力时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit7 需为1 |
| 步频 | uint16_t | step_per_minute | 必须支持,一圈两步 支持步频时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit1 需为1 |
| 平均步频 | uint16_t | step_per_minute | 不支持时，上报0XFFFF |
| 功率 | int16_t | Watt | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit14 需为1 |
| 平均功率 | int16_t | Watt | 不支持时，上报0XFFFF |
| 步幅计数 | uint16_t | Unitless | 两步为一步幅，对应到设备上为1圈 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit8 需为1 |
| 距离 | uint24_t | metre | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit2 需为1 |
| 卡路里 | uint16_t | 0.1kcal | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit9 需为1 |
| 心率 | uint8_t | Beats/m | 支持心率时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit10 需为1 |
| 时间 | uint16_t | second | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit12 需为1 |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCE |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XCE |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X1A |  |
|  | 参数 | 2 | 0XFB | 速度 0X0BFB=3067*0.01 km/h=30.67km/h |
|  |  |  | 0X0B |  |
|  |  | 2 | 0XF0 | 平均速度 0X0AF0=2800*0.01 km/h=28km/h |
|  |  |  | 0X0A |  |
|  |  | 2 | 0X1E | 坡度 0X001E=30*0.1 percent =30 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X1E | 阻力 0X001E=30*0.1 percent =30 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X64 | 步频 0X0064=100 step_per_minute |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X64 | 平均步频 0X0064=100 step_per_minute |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XEA | 功率 0X00EA=234 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XA0 | 平均功率 0X00A0=160 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X68 | 步幅计数 0X0268=616 |
|  |  |  | 0X02 |  |
|  |  | 3 | 0XBF | 距离 0X006CBF=27839 metre |
|  |  |  | 0X6C |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X62 | 卡路里 0X0262=610 *0.1kcal=61kcal |
|  |  |  | 0X02 |  |
|  |  | 1 | 0X62 | 心率0X62=98Beats/m |
|  |  | 2 | 0X9B | 时间 0X0A9B=2715 second |
|  |  |  | 0X0A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 运动数据（划船机）

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD1

| 字段 | 类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桨频 | uint8_t | 0.5 stroke/m | 必须支持 |
| 桨数 | uint16_t | Unitless | 必须支持 |
| 平均桨频 | uint8_t | 0.5 stroke/m | 必须支持 |
| 距离 | uint24_t | metre | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit2 需为1 |
| 瞬时配速 | uint16_t | Seconds(500m) | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit5 需为1 |
| 平均配速 | uint16_t | Seconds(500m) | 不支持时 上报0XFFFF 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit5 需为1 |
| 功率 | int16_t | Watt | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit14 需为1 |
| 平均功率 | int16_t | Watt | 不支持时 上报0XFFFF 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit14 需为1 |
| 阻力 | int16_t | 0.1 percent | 支持阻力时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit7 需为1 |
| 卡路里 | uint16_t | 0.1kcal | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit9 需为1 |
| 心率 | uint8_t | Beats/m | 支持心率时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit10 需为1 |
| 时间 | uint16_t | second | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit12 需为1 |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD1 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD1 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X16 |  |
|  | 参数 | 1 | 0X23 | 桨频 0X23=50*0.5 stroke/m= 25 stroke/m |
|  |  | 2 | 0X1E | 桨数 0X001E =30 |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 1 | 0X1E | 平均桨频 0X001E =30*0.5 stroke/m= 15 stroke/m |
|  |  | 3 | 0X64 | 距离 0X002A64 =10852 metre |
|  |  |  | 0X2A |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XEB | 瞬时配速 0X00EB =235 Seconds(500m) |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XAB | 平均配速 0X00AB=171 Seconds(500m) |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XBF | 功率 0X00BF =191 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XB0 | 平均功率 0X00B0 =176 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X1E | 阻力 0X001E=30*0.1 percent =30 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X62 | 卡路里 0X0262=610 *0.1kcal=61kcal |
|  |  |  | 0X02 |  |
|  |  | 1 | 0X62 | 心率0X62=98Beats/m |
|  |  | 2 | 0X9B | 时间 0X0A9B=2715 second |
|  |  |  | 0X0A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 运动数据（单车）

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD2

| 字段 | 类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | uint16_t | 0.01km/h | 必须支持 |
| 平均速度 | uint16_t | 0.01km/h | 不支持时 上报0XFFFF 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit0 需为1 |
| 踏频 | uint16_t | 0.5 /min | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit1 需为1 |
| 平均踏频 | uint16_t | 0.5 /min | 不支持时 上报0XFFFF |
| 距离 | uint24_t | metre | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit2 需为1 |
| 阻力 | int16_t | 0.1 percent | 支持阻力时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit7 需为1 |
| 功率 | int16_t | Watt | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit14 需为1 |
| 平均功率 | int16_t | Watt | 不支持时 上报0XFFFF 支持时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit14 需为1 |
| 卡路里 | uint16_t | 0.1kcal | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit9 需为1 |
| 心率 | uint8_t | Beats/m | 支持心率时，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit10 需为1 |
| 时间 | uint16_t | second | 必须支持，设备能力中 Fitness Machine Feature Bit12 需为1 |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令属性 | 1 | 0XF1 |  |
|  | 指令 | 1 | 0XD2 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD2 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X16 |  |
|  | 参数 | 2 | 0XBA | 速度 0X0BBA=3002 *0.01km/h=30.02km/h |
|  |  |  | 0X0B |  |
|  |  | 2 | 0XE4 | 平均速度 0X08E4 =2276*0.01km/h=22.76km/h |
|  |  |  | 0X08 |  |
|  |  | 2 | 0XF0 | 踏频 0X00C4 =196 *0.5 /min =120/min |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XC4 | 平均踏频 0X00F0 =240 *0.5 /min =98/min |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 3 | 0X64 | 距离 0X002A64 =10852 metre |
|  |  |  | 0X2A |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X1E | 阻力 0X001E=30*0.1 percent =30 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XBF | 功率 0X00BF =191 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XB0 | 平均功率 0X00B0 =176 Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X62 | 卡路里 0X0262=610 *0.1kcal=61kcal |
|  |  |  | 0X02 |  |
|  |  | 1 | 0X62 | 心率0X62=98Beats/m |
|  |  | 2 | 0X9B | 时间 0X0A9B=2715 second |
|  |  |  | 0X0A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备速度范围

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD4

| 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最小速度 | uint16_t | 0.01 km/h |
| 最大速度 | uint16_t | 0.01 km/h |
| 最小增量 | uint16_t | 0.01 km/h |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD4 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD4 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X64 | 最小速度 0X0064 =100*0.01km/h =1.0km/h |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XB0 | 最大速度 0X04B0 =1200*0.01km/h =12.0km/h |
|  |  |  | 0X04 |  |
|  |  | 2 | 0X0A | 最小增量 0X000A =10*0.01km/h =0.1km/h |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备坡度范围

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD5

| 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最小坡度 | int16_t | 0.1 percent |
| 最大坡度 | int16_t | 0.1 percent |
| 最小增量 | uint16_t | 0.1 percent |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD5 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD5 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X00 | 最小坡度 0X0000=0*0.1 percent =0 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X64 | 最大坡度 0X0064 =100*0.1 percent =10 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X0A | 最小增量 0X000A =10*0.1 percent =1 percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备阻力范围

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD6

| 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最小阻力 | int16_t | 0.1 percent |
| 最大阻力 | int16_t | 0.1 percent |
| 最小增量 | uint16_t | 0.1 percent |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD6 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD6 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X0A | 最小阻力 0X000A=10*0.1 percent =1percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0X40 | 最大阻力 0X0140=320**0.1 percent =32percent |
|  |  |  | 0X01 |  |
|  |  | 2 | 0X0A | 最小增量 0X000A =10*0.1 percent =1percent |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备心率范围

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD7

| 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最小心率 | uint8_t | Beats/m |
| 最大心率 | uint8_t | Beats/m |
| 最小增量 | uint8_t | Beats/m |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD6 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD5 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X03 |  |
|  | 参数 | 1 | 0X32 | 最小心率 0X32 =50 Beats/m |
|  |  | 1 | 0XB0 | 最大心率 0XB0 =176 Beats/m |
|  |  | 1 | 0X0A | 最小增量 0X0A =10 Beats/m |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备功率范围

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD8

| 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最小功率 | int16_t | Watt |
| 最大功率 | int16_t | Watt |
| 最小增量 | uint16_t | Watt |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD8 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD4 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 2 | 0X64 | 最小功率 0X0064 =100Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 2 | 0XB0 | 最大功率 0X04B0 =1200Watt |
|  |  |  | 0X04 |  |
|  |  | 2 | 0X0A | 最小增量 0X000A =10Watt |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 设备控制

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XD9

| 字段 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作码 | uint8_t | 0X00 设置速度 | 0X01 设置坡度 | 0X02 设置阻力 | 0X03 开始 | 0X04 暂停 | 0X05 结束 |
| 数据 | Variable | 目标速度 uint16_t ，单位0.01 km/h | 目标坡度，int16_t 单位0.1percent | 目标阻力 uint8_t，单位 0.1 unitless | N/A | N/A | N/A |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD9 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数 | 1 | 0X03 | 开始运动 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XD9 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数 | 1 | 0X03 | 操作码，同下发的操作码 |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 数据同步

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0X10

- 设备收到模组下发的数据后，设备对应数据替换成模组下发数据，同时暂停本地对应数据的计算，若连续6s 未收到同步数据，则恢复本地数据计算。

| 字段 | 类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 标志位 | unit16 | Bit0参数包含解锁码(未使用) Bit1参数包含心率 Bit2参数包含总卡路里 Bit3参数包含动态卡路里(未使用) Bit4参数包含计步 Bit5 参数包含运行时间 Bit6 参数包含RGB颜色码 Bit7 参数包含运动里程 |
| 解锁码 | 6 uint8_t |  |
| 心率 | uint8_t | Beats/m |
| 卡路里 | unit16 | 0.1kcal |
| 动态卡路里 | unit16 | 0.kcal |
| 步数 | unit16 | step |
| 时间 | unit16 | second |
| RGB颜色码 | 3 uint8_t |  |
| 运动里程 | uint24_t | metre |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X10 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X0A |  |
|  | 参数 | 2 | 0XA6 | 标志位 0X00A6,Bit1 、Bit2、bit5、bit7 为1，表示后续参数带心率、卡路里、时间、运动里程 |
|  |  |  | 0X00 |  |
|  |  | 1 | 0X7C | 心率:124Beats/m |
|  |  | 2 | 0X6C | 卡路里:kcal |
|  |  |  | 0X03 |  |
|  |  | 2 | 0XA1 | 时间:5281second |
|  |  |  | 0X14 |  |
|  |  | 3 | 0XC2 | 运动里程:18626metre |
|  |  |  | 0X48 |  |
|  |  |  | 0X00 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X10 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

  - 蓝牙控制指令

    - mac地址

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0x01

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X06 |  |
|  | 参数 | 6 | 0XEB | mac地址,数据为HEX |
|  |  |  | 0X80 |  |
|  |  |  | 0X03 |  |
|  |  |  | 0XBC |  |
|  |  |  | 0X8A |  |
|  |  |  | 0XB0 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X01 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 蓝牙名称设置

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0X23

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X23 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数 | 0 | N/A |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

muc返回：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0X23 |  |
|  | 执行结果 | 1 | 0X00 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X07 |  |
|  | 参数 | 7 | 0X50 | 蓝牙名称为"PHILIPS"，参数为ASCII 码。 长度限制在 30字节内 |
|  |  |  | 0X48 |  |
|  |  |  | 0X49 |  |
|  |  |  | 0X4C |  |
|  |  |  | 0X49 |  |
|  |  |  | 0X50 |  |
|  |  |  | 0X53 |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

  - 扩展指令

    - 蓝牙透传，蓝牙下发

- 方向：蓝牙模组>>MCU

- 指令码：0XF2

- 用于功能扩展，参数为透传，app 与mcu 直接通信数据，使用此指令需制定相关参数

| 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | uint16_t |  |
| 数据 | 0~N uint8_t |  |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能码 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XF2 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数 | 2~N | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

    - 蓝牙透传，mcu上报

- 方向：MCU>>蓝牙模组

- 指令码：0XF3

- 用于功能扩展，参数为透传，app 与mcu 直接通信数据，使用此指令需制定相关参数

| 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | uint16_t |  |
| 数据 | 0~N uint8_t |  |

模组发送：

| 字段 |  | 长度 | 字段内容 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能码 |  | 1 | 0XFE |  |
| 数据包 | 指令 | 1 | 0XF3 |  |
|  | 参数长度 | 1 | 0X01 |  |
|  | 参数 | 2~N | - |  |
| 校验码 |  | 1 | - | 数据包内容的CS校验和 |
| 结束标志 |  | 1 | 0XFF |  |

- 工作流程

- 模组上电，请求协议版本、设备类型，若模组默认设备类型与实际类型不符合，则重启。

- 模组，请求设备型号、设备能力、设备速度范围、设备坡度范围、设备阻力范围、设备心率范围、设备功率范围

- 模组 发送蓝牙mac 地址后、向设备请求目标蓝牙名称。

- 模组请求蓝牙状态变更，设备回复打开蓝牙广播

- app连接后，蓝牙状态变更，同步更新至设备

- 模组重复请求 是否蓝牙状态变更、设备状态及运动数据

- 设备控制、数据同步 连接app 后，由app 发起

- 设备休眠，若需断开蓝牙，则设置蓝牙状态，断开蓝牙，关闭广播

- 休眠后，重复请求是否蓝牙状态变更，等待休眠退出

10.模组上电 5s 内，未打开蓝牙。模组主动打开蓝牙，默认蓝牙名称：STAYTRUE

- 公英制单位说明

协议中涉及单位，均使用公制传输；

速度 传输最小单位为：0.01km/h；公制转英制：除1.61 后，四舍五入显示，显示最小单位0.1mph

距离 传输最小单位为：1m；公制转英制：除1.61 后，向下取整显示，显示最小单位 以面板为准

- 附录

-